LINE STRIPING 2.7G

DESCRIÇÃO

Equipamento de pintura para sinalização viária airless, movido à gasolina. Equipado com 1 pistola para alta produtividade, conjunto de pistão revestido em cerâmica e sistema de dispersão de microesfera. Indicado para serviços de pequeno e médio porte.

MARCA: Spray Up

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Equipamento airless para pintura viária, de funcionamento a combustão (gasolina), com as seguintes características:

- 3 rodas: Sendo duas traseiras sobre eixo fixo e uma dianteira sobre eixo móvel;

- Comando manual (guidão) para locomoção com duas manoplas, uma para comando da direção e outra para liberação do produto e da microesfera;

- Painel com regulagem de pressão;

- Conjunto de pistão e esferas em cerâmica;

- Motor Honda GX 160cc de 5.5 HP;

- Vazão de 2.7 Litros por minuto (LPM);

- Pressão: 3300 PSI;

- Bicos até 0.025;

- Suporte para inserção de balde de tinta 18L;

- Faz faixa contínua e seccionada,

DIMENSÕES

- Medidas: 101cm – Altura X 80cm – Largura X 165cm - Comprimento

- Peso 80 KG

ÂMBITO DE FORNECIMENTO (O que acompanha o equipamento)

- Equipamento de pintura airless a gasolina;

- 1 Pistola para aplicação (Pistola Móvel).

- 1 Mangueira de 15 m, diâmetro de 1/4, para pressão de 3.600 psi,

- 1 Bico 517 para pinturas com Gabaritos;

- 1 Bico 319 para faixas;

- 1 Guia de alinhamento;

- 1 kit dispersor de microesfera com reservatório de 5L;

- Treinamento Completo (Teórico/Prático/Manutenção) – Presencial.

Acessórios compatíveis:

- Porta bico (capa).

- Extensor – 38 cm, 50 cm e 75 cm.

- Kit de reparo e peças de reposição.

- Óleo TSL 236 ml.

GARANTIA: 12 meses.

DISPONÍVEL PARA VENDA E LOCAÇÃO.